证书编号：国环评证 甲 字第 1703 号         项目编号： XYHBBGB—（2015）0015

建设项目环境影响

报告摘要

项目名称：     黑龙江省绥滨县绥滨镇污水治理工程

建设单位：              绥滨县住建局

编制单位：黑龙江兴业环保科技有限公司

编制日期：二O一五年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

⒈  项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

⒉  建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

⒊  行业类别——按国标填写。

⒋  总投资——指项目投资总额。

⒌  主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

⒍  结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

⒎  预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

⒏  审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目名称：黑龙江省绥滨县绥滨镇污水治理工程

文本类型：环境影响报告表

建设性质：新建

委托单位：绥滨县住建局

编制单位：黑龙江兴业环保科技有限公司

法人代表：张波

评价证书：国环评证甲字第1703号

项目负责人：王珊  高级工程师  A17030230800

技术审核人：赵新宇  高级工程师

编 制 人 员

| 姓 名 | 职称 | 岗位证书号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵 钢 | 工程师 | A17030061 |  |
| 王 珊 | 工程师 | A17030230800 |  |

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境和社会环境简况	14

环境质量状况	16

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生量及排放情况	24

环境影响分析	24

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

结论与建议	32

附件I　　关于绥滨县绥滨镇污水治理工程环境影响报告表的批复

附件II　　关于绥滨县污水治理工程初步设计的批复

附图I 项目所在地理位置图

附图II 污水处理厂厂区平面布置图

附图III项目与绥滨两江湿地自然保护区位置关系图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 黑龙江省绥滨县绥滨镇污水治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绥滨县住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘健理 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 刘健理 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 绥滨县住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0468-7862036 |  | 传真 |  |  |  |  | 0468-7862036 |  |  |  |  | 邮编 | 156200 |  |
| 建设地点 | 绥滨镇东南角，东侧紧邻渡口路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 环境保护N9360 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 50000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 9189.6 | 环保投资 （万元） |  |  |  |  | 66.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 0.72% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2010年2月 |  |  |  |
| ## 工程内容及规模 1、项目由来 绥滨镇为绥滨县人民政府的驻地，是全县政治、经济、文化、教育中心。绥滨镇政府对城市污水治理工程十分重视，2007年决定在松花江北岸城镇下游建立污水处理厂，并相应建设与完善配套的城市排水系统，对城镇污水进行治理，为城镇创造良好的投资环境。绥滨县污水治理工程由黑龙江省发改委于2008年9月批复建设，省环保厅2008年8月出具了“关于绥滨县绥滨镇污水治理工程环境影响报告表的批复”（黑环建审[2008]204号），工程于2009年5月正式开工建设，2012年末全部完工。 项目实际建设内容与2008年8月批复的“环评报告”中污水处理工艺、污水排放标准等发生了变化，具体内容如下： （1）变更内容 ①处理工艺变化 2008年8月批复的“环评报告”中污水处理工艺采取CAST法，而实际建设为生物倍增工艺，污水处理工艺发生了变化。 ②出水标准变化 污水处理厂出水由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级Ａ调整为一级Ｂ。 ③供热 原来设锅炉房自行供热，现为绥滨县集中供热热源供热。 （2）变更原因 工艺的变化源于生物倍增工艺较CAST法处理工艺处理效果好，占地面积小等优点。排放标准变化源于项目处在我国北方地区，冬天很难达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级Ａ标准，一级Ｂ标准容易达到，出水水质能够得到保障，同时黑龙江省发改委2008年9月批复文件要求出水执行（GB18918-2002）一级Ｂ标准，所以本次项目环评申请以上变更内容。 根据环境保护部办公厅文件“环办[2015]52号”及鹤岗环保局要求，该项目需要从新报批环境影响评价文件。 因此，受绥滨县住建局委托，黑龙江省兴业环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在接受委托任务后，立即成立该项目技术小组，对相关资料进行收集和分析，对现场进行了实地踏勘，现按有关技术规范及相关规定，编制该项目环境影响报告表。因本项目选址、规模、主要环境影响、采取的环境保护措施、管道敷设线路、纳污水体基本未发生变化，所以本项目环境影响评价重点为结合项目变更的内容分析对环境影响，同时提出相应环境保护措施。对施工期可能对环境产生的长期影响进行回顾性评价。 2项目概况 2.1建设内容及设计规模 本项目的主要内容为：排水管渠近期长25840m，dn300-dn2000mm；远期为12270m,dn300-dn1000;合流排水泵站1座，污水提升泵站2座；1.5万m3/d污水处理厂1座。 表1 建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 具体内容. 主体工程; 处理能力; 处理能力1.5万m3/d. 工艺; 一级处理主要由细格栅、旋流沉砂池等组成，二级生物处理、三级物化处理采用ＢＤＦ工艺，首先进入兼氧区，实现脱氮除磷的目的。随后进入曝气区，通过活性污泥中的微生物去除污水中的有机物，并吸附水中的悬浮物。然后进入澄清区，混合液在澄清区泥水分离后，最后上清液流入紫外线消毒间消毒灭菌后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准后排放。. 排水管道 工程; 本工程共建设排水管道长度38820m，管径d300-d2000m。其中近期建设排水管道长度25840m，管径d300-d2000mm。. 配套工程; 厂区停车场; 主干道宽6m，次干道宽4m采用沥青路面，设停车位15个. 厂区道路. 依托工程; 工艺依托; 厂区冬季采暖热源依托绥滨县集中供热系统. 污泥处置; 经过浓缩，脱水处理后送生活垃圾填埋场进行卫生填埋。. 公用工程; 供水; 水源为绥滨县市政给水管网. 排水; 经化粪池处理后排入本厂区污水处理厂进行处理. 供电; 绥滨县市政电网供应，厂内用电电压为220/380V. 环保工程; 噪声; 运用低噪声设备，减震隔声，厂房封闭. 恶臭; 设置废气鼓风机和光催化技术进行除臭，通过15m排气筒高空排放. 防渗; 污水处理BDP反应池构筑物做水泥+人工防渗膜双层防渗防渗处理. 绿化; 绿化面积3600m2，绿化率20%. 2.1.1排水管道等工程 (1)管道 近期本工程共建设排水管道长度25840m，管径dn300-dn2000m。 a、向阳路排水系统 向阳路排水系统红星大街以北地区属于滨北区，采用分流制排水体制，以南地区属于中心区，采用合流制排水体制。 自北环路沿向阳路布置污水主干线，污水经过红星大街北侧的污水提升泵站，进入原有的向阳路合流制排水主干线，管道末端设置合流排水提升泵站，污水进入截流干管，雨期部分随雨水排放至松花江。 自红星大街以南向阳路合流制排水主干线已经形成，本次设计中增加了一些街道干线和红星大街以北的污水干线及污水提升泵站。 新建污水管道全长2370m，管径dn300，巷道支线长1000m，管径dn300；新建合流制排水管道全长3780m，管径dn500-dn600，巷道支线长1800m，管径dn300。 b、滨北路－光明路排水系统 滨北路－光明路排水系统林贸街以北区域属于滨北区，采用分流制排水体制，以南地区属于中心区，采用合流制排水体制。 沿滨北路布置污水干线，污水经过林贸街北侧的污水提升泵站，进入滨北路-光明路合流制排水主干线，管道末端设置合流排水提升泵站，污水进入截流干管，雨期部分污水随雨水排放至松花江。 污水管道服务面积为74.35hm，末端流量50.71L/S，管道全长3215m，管径dn300-dn400，巷道支线长1500m，管径d300；合流管道汇水面积175.22hm，末端流量3403.97L/S，管道全长6037m，管径dn500-dn1800，巷道支线长2200m，管径d300。 c、污水截流干管 沿沿江街自通渠路经光明路、向阳路和东环路至污水处理厂，在各排水系统汇入污水截流干管处设溢流井。为防止发生大洪水时江水倒灌，在江堤内侧排放口附近设闸门井，洪水时关闭闸门，防止江水进入镇内排水系统。 污水截流干管总长度3943m，管径dn400-dn1000，末端流量646.70 L/S。 远期管道：a、东环路排水系统 东环路排水系统位于滨东区，采用分流制排水体制。 沿东环路设置一条污水主干线，服务面积292.28hm，末端流量190.33L/S。管径d300－d700，管道全长6080m。 b、绥嘉路排水系统 绥嘉路排水系统位于滨东区，采用分流制排水体制。 沿风仪路－绥嘉路设置一条污水主干线，管道通过绥嘉路和长青街进入3号污水泵站提升，汇入东环路排水系统，服务面积100.63hm，末端流量73.72 L/S。管径d300－d500，管道全长3680m。 c、滨西街排水系统 滨西街排水系统位于滨西区，采用合流制排水体制。 沿滨西街－松花路设置合流制排水管道，经排水提升泵站，污水进入截流干管，雨期部分污水随雨水排放至松花江。 汇水面积78.33hm，末端流量1886.50L/S，管径d600-d1200，管道全长2510m。 (2) 排水提升泵站 a、2号合流排水提升泵站 2号排水提升泵站设置于光明路与沿江街交口附近，将滨北路－光明路排水系统的雨污水提升进入系统末端的溢流井。 b、1号污水提升泵站 1号污水提升泵站设置在滨北路和林贸街交口处，将滨北路－光明路排水系统中污水管道收集的污水提升进入合流制排水系统。 c、2号污水提升泵站 2号污水提升泵站设置在向阳路和红星大街交口处，将向阳路排水系统中污水管道收集的污水提升进入合流制排水系统。 2.1.2污水处理厂 本项目拟在绥滨镇东南角，东侧紧邻渡口路的位置建设污水处理厂。项目所在地位于绥滨镇的下风向，所占用的地为工业用地。具体位置图见附图。 （1）生活污水排放量 根据绥滨县绥滨镇城市总体规划、居民生活条件等实际情况，本工程综合生活用水定额按《室外给水设计规范》（GB50013-2006）中二区中小城市偏下限选取。 根据污水处理厂数据统计2014年绥滨镇产生生活污水4000m3/d。 根据镇总体规划，到2020年绥滨镇人口为6.9万人，居民最高日综合生活用水量标准为180L/人·d，日变化系数为1.2，排放系数为0.9。2020年平均日综合生活污水量为9315m3/d。 （2）工业企业污水排放量 根据污水处理厂数据统计2014年处理生产废水小于1000m3/d。 2020年绥滨镇工业产值为16亿元，万元产值用水量为95m3，工业用水重复利用率为60%，排放系数为0.9，2020年工业废水的排放量为24307m3/d。 （3）污水排放量 2014年绥滨镇污水产生量小于5000 m3/d，而到2020年预测生活污水排放量9315m3/d，在项目污水处理规模范围内，2020年预测工业园区生产废水排放量24307m3/d，届时污水厂将进行扩建，增加处理规模，从而满足污水处理要求。 从绥滨县绥滨镇总体规划和城镇发展来看，污水组成：20%工业废水，80%生活污水。 根据绥滨县绥滨镇目前排水水质现状，考虑到规划年限内及将来工业发展性质，参照省内各市县生活污水水质及国内典型城市污水水质，预测绥滨县绥滨镇污水水质如下： COD=333mg/L SS=198mg/L BOD5=198mg/L NH3-N=25mg/L TP=4mg/L - 为保证建成后的污水处理厂正常运行，要求政府有关部门对排污企业加强管理，保证各企业排放的工业废水达到相应标准后，再排入城市排水管道。居民生活污水应经化粪池沉淀后排入市政排水管道。医院污水的排放还需符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中有关规定的要求。 - （4）污染环境治理 绥滨县绥滨镇位于松花江下游，该段松花江规划水质达到国家《地表水环境质量标准（GB3838—2002）》Ⅲ类水体标准。本次设计将完善镇内排水管网，建设污水截流干管，将污水输送至污水处理厂统一处理。绥滨镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，主要水质指标如下： COD≤60mg/L SS≤20mg/L BOD5≤20mg/L NH3-N：8（15）mg/L TP：1mg/L - （5）污水处理工艺 本次设计污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准，主要水质指标： BOD5：20mg/L； COD：60 mg/L；SS：20mg/L；NH3-N：8（15）mg/L；TP：1mg/L针对进出水水质及当地的自然条件，污水处理厂应采用三级处理工艺，即二级生物处理加三级物理化学处理。 污水处理工艺由一级预处理、二级生物处理、三级物化处理及污泥处理四部分组成，其中的核心部分是二、三级处理。 工艺流程： - 图1 工艺流程图 - （6）主要构筑物及设备 - 本项目拟建的主要构筑物及主要设备见下表。 - 表2污水处理厂主要建(构)筑物一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 粗格栅及提升泵房; 421.741m2; 座; 1; 半地下. 2; 细格栅及除砂间; 405.3m2; 座; 1; 二层. 3; 旋流沉砂池; Φ1.7 H=2.35; 座; 2. 4; BDP反应池; 39.7x20.4x6.5m; 座; 4; 半地下. 5; 紫外线消毒间; 405.3m2; 座; 1; 二层. 6; 污泥储池; 5x5x5.5; 座; 2; 半地下. 7; 污泥脱水间; 188.99m2; 座; 1. 8; 变配电间及鼓风机房; 370m2; 座; 1. 9; 综合楼; 968.84m2; 座; 1; 二层. 10; 仓库及机修间; 21.6m2; 座; 1. 11; 收发室; 24m2; 座; 1. 12; 电动大门; L=6.0m; 座; 1. 13; 围墙; 2.2m; m; 614. 14; 实验分析室; 座; 1. 15; 沥青路面; m2; 5100. 16; 绿化带; m2; 3600. 17; 污泥堆放场; 12x10; 处; 1. 18; 篮球场; 28x15; 座; 1. - （7）平面布置 污水处理厂平面布置力求功能分区明确，流程简捷顺畅，构筑物布置尽可能紧凑，以减小占地面积。 按照有利于生产又方便运行管理的原则，厂区内各处理单元布置成三个区： ①管理区，由综合楼组成 ②污水、污泥处理区，由二、三级污水处理区和污泥处理区组成。 ③生产辅助区，由预处理区、鼓风机房和锅炉房组成。 管理区位于南侧。污水、污泥处理区占据厂区的大部分面积，位于中间和东侧，污水从西侧进入，顺时针方向分别经过预处理区、二级处理区和三级处理区。生产辅助区位于场区北侧，西侧为厂区预留远期反应池用地，项目总占地面积1.8hm2。 - 2.2公用工程 - （1）供电及配电系统 污水处理厂供电负荷等级为二级，供电电源由镇内变电所采用专用架空线路引来，电源电压10KV，供电距离5km。 污水处理厂设10KV变电所一座，高低压配电系统均采用分段单母线结线方式，变电所设1250KVA变压器1台。供电、低压配电采用放射式配线。 - 依据技术先进、运行可靠、维护管理方便、高效低耗的原则，高压配电装置选用JYN2-10金属封闭移动式开关柜，变压器选用S9型低损耗变压器，低压配电装置选用GCS低压抽出式开关柜。 - （2）通讯 - 厂内设20门容量的程控电话交换机一套和4门直拨电话，完成厂内外的生产调度。 - （3）采暖 - 根据黑龙江省冬季采暖分布情况，绥滨县绥滨镇冬季室外计算温度为－26℃，污水厂内各采暖建筑物室内设计温度为：综合楼、车库、配电间以及控制室为18℃，浴室为25℃，其它工作间为8-16℃。室内采暖系统均为上供下回单管顺流同程式系统，室外热力管道采用地沟敷设，地沟断面尺寸为1.2m×l.2m。管材均采用保温焊接钢管，散热器采用铸铁式散热器。 - 厂内处理建筑物设置机械通风装置，均采用轴流风机通风。 - 项目内供暖由县集中供热供应。 - （5）绿化及卫生防护 - 为了保证工作人员的身体健康，改善污水处理厂的环境和形象，厂区进行绿化，创造优美的工作环境，在建筑物和构筑物之空地，尽量种植树木、花草、设置花坛、建筑小品等，考虑足够绿化用地。 （6）附属建筑设计 污水处理厂附属工程包括：综合楼、机修间、仓库、车库、门卫室、堆放场等。 参照中华人民共和国建设部标准《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31—89)各建筑物面积如下： ①综合楼：包括生产管理用房、化验室、中心控制室、单身宿舍，面积824m2。 ②机修间及车库、仓库：包括电修、仓库、车库，面积296.2m2。 ③门卫室：24m2。 ④露天堆放场：648m2。 - 2.3劳动定员 - 污水处理厂需人员34人，其中管理人员3人，占职工总人数8.8%，生产工人23人，占职工总人数67.6%，辅助工人8人，占职工总人数23.5。 2.4 项目总投资及资金来源 本项目总投资9189.6万元。 资金来源： （1）申请补助：3000万元 （2）银行贷款：3000万元 （3）地方自筹：3189.6万元 3环保投资估算 污水处理厂工程项目其环境保护投资估算见表5。 表5 环境保护投资估算表 序号; 项目; 投资额（万元）; 备注. 1 2 3 4 5 6 7; 施工扬尘防护设施 施工废水防治 施工及施工机械降噪措施 除臭治理 固体废物处理（污泥）处理 绿化 合计; 2 0.5 1 8 35 20 66.5. |
| ## 排水现状及存在的主要环境问题 2008年，绥滨镇排水系统很不完善，只有向阳路合流制排水系统已初具规模，排水管道按照1994年编制的排水可研报告的设计敷设，排水干管自北向南敷设在向阳路，管道全长约1.6km，管径d600-1600，管道末端设置合流式排水泵站，将污水提升排入松花江。排水支干线敷设在振兴街、松滨大街和田丰街等路段，均为合流制排水管道，管道全长约2.9km，管径d500-600。绥滨镇地处三江平原，地势很平，很多无排水设施的街区居民沿街散排污水，污染环境。随着镇内人口的增长和经济的发展，用水量逐年增加，污水量也随之逐年增加，排水设施的不完善，限制了城镇的发展，同时对城镇环境造成污染，也对地下水资源造成污染，影响城镇的环境卫生及市容市貌，严重的影响城镇的文明形象，对城镇及地区经济建设带来不利影响，制约城镇居民生活条件的改善。 绥滨镇紧邻松花江，污水不经过处理排入松花江，当时不仅加剧了我们一直关注的松花江污染，同时也对黑龙江水域环境构成威胁。根据《黑龙江省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》（DB23/485-1998），松花江水质在绥滨县境内和下游为Ⅲ类。 到2008年，绥滨镇工业排水和城市生活污水量不断增加，日排污量近1.5万吨。因为当时没有污水处理设施，污水直接排入松花江，致使水质不断恶化，已对松花江水形成了直接的污染。 本污水处理厂建成后，绥滨镇的生活污水和工业废水进行了集中收集处理，减轻了对松花江水质的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境和社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）： （1）地理位置 绥滨县地处黑龙江省东北部，松花江和黑龙江之间的三江平原地带，北部以黑龙江为界与俄罗斯相隔，南部隔松花江与富锦市、桦川县相邻，东部隔松花江与同江市相望，西部与萝北县接壤。 绥滨镇为绥滨县人民政府的驻地，是全县政治、经济、文化、教育中心。位于东经131°45ˊ47"－132°02ˊ22"，北纬47°05ˊ56"－47°23ˊ47"之间，地处县域南缘中部，南临松花江与富锦市隔江相望，东与绥东镇搭界，西与北岗乡接壤。 （2）气象条件 绥滨县属寒温带大陆性气候，四季分明，冬季严寒干燥，夏季短促温暖。年平均气温2.6℃，历史最高气温为37.5℃，最低气温可达-41.6℃。年平均降水量470-500mm，年平均日照2460-2700h，无霜期132-149d，年平均风速4-5m/s。松花江冰期为每年11月13日－翌年4月20日左右。常年盛行风向为西风，春夏多为东南风，秋冬多为西风和西北风。 （3）地质地貌 绥滨县地处三江平原的西北部，全县无山和丘陵，地势低平，属于平原县，地貌属于冲击平原，由阶地、高漫滩、岗地组成。镇内最低处与最高处高差不超过4m。 （4）水文 在绥滨镇南侧松花江由西向东流过，地下水与地表水互为补充，水位基本一致。松花江历史最高洪水位62.32m，最枯水位57.2m，历史最高洪峰流量16400m3/s，最枯流量5500 m3/s，正常流量8260m3/s，最大流速1.74m/s，最小流速0.38m/s，平均流速1.06m/s。 绥滨段松花江水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体标准。 镇内地下水为潜水，埋深2.3m，弱碱强盐型水质。镇内地质构造为河床淤泥质，地表土为草甸和淤泥亚质粘土。地基承载力平均为100-150KPa。 （5）自然资源 - 绥滨县地势平坦，全县面积3335km2，耕地面积1207402亩，占全县总面积47.4%，林地面积218032亩，占全县面积8.6%，其他还有牧地、园地、荒地及建设用地。该县为种植小麦和水稻为主的农业县。 - 全县境内矿产资源丰富，具有丰富的煤炭、黄金、矿砂及草炭资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 绥滨是以种植小麦和水稻为主的农业县。绥滨镇的主要企业有北国啤酒集团、浸油厂、昌盛精米加工厂、绥龙公司、鑫源乳业等。绥滨镇城市性质为：绥滨镇是以啤酒加工业为主导、农副产品精深加工、发电等为辅的现代化小城镇。 绥滨县是一个多民族的城市，境内居民大多数为汉族、而满族为绥滨县的第二大民族，主要分布在福兴、北山、忠仁等乡镇。 县城在县境南部濒临松花江北岸的绥滨镇，是全县政治、经济、文化中心。距鹤岗市186公里，距省城哈尔滨市541公里。

# 环境质量状况

- 建设项目所在地区域质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （1）环境空气 从绥滨县环保局例行监测数据来看，绥滨县SO2年均值为26μg/m3，NO2年均值为18μg/m3，PM10年均值为40μg/m3，区域内NO2、SO2和PM10三种污染物单项污染指数均小于1，区域的大气环境质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）水环境 绥滨县地处三江平原的西北部，全县无山和丘陵，地势低平，属于平原县，地貌属于冲击平原，由阶地、高漫滩、岗地组成。镇内最低处与最高处高差不超过4m。 在绥滨镇南侧松花江由西向东流过，地下水与地表水互为补充，水位基本一致。松花江历史最高洪水位62.32m，最枯水位57.2m，历史最高洪峰流量16400m3/s，最枯流量5500 m3/s，正常流量8260m3/s，最大流速1.74m/s，最小流速0.38m/s，平均流速1.06m/s。 2014年5-10月对松花江绥滨段例行监测数据。监测时间为5、7、8、10月各一天，监测统计结果如下： 表6 地表水环境现状例行监测结果 断面; pH; BOD5; 氨氮. 绥滨断面; 6.9-8.5; 0.1-2.4; 0.54-0.76. 标准值（III类）; 6-9; ≤4; ≤1.0. 占标率; 10%-75%; 2.5%-60%; 54%-76%. 统计结果显示，pH、BOD5、氨氮占标率均小于1，故绥滨段松花江水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体标准。 （3）声环境 绥滨县内的噪声污染主要来源于交通噪声。 例行监测结果表明，区域本底噪声为40～53dB(A)，符合《声环境质量标准》GB3096－93中2类地区的限值要求。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，本项目位于绥滨县规划的工业园区内，北侧为集中供热企业，东、西两侧为空地没有企业入驻，南侧为加气站。周围500m范围内没有居民集中居住点。污水处理厂出水排入松花江，松花江该江段属于绥滨两江湿地自然保护区范围内。因此根据工程周围环境情况，确定主要环境保护目标 表7 环境敏感目标一览表 序号; 环境要素; 名 称; 保护对象; 方位/距离; 保护级别. 1; 生态环境; 绥滨两江湿地自然保护区; 湿地生态系统; 项目厂址南侧/350m; 省级（2007.6.8）. 2; 地表水 环境; 松花江绥滨段下游; 松花江水质; 项目厂址南侧/513m; III类水体.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002） III类 2、《声环境质量标准》（GB3096—2008） 2类 3、《环境空气质量标准》（GB3095－2012） 二级 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级Ｂ标准 2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）二级 3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）无组织排放监控限值 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 4、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） |
| 总 量 控 制 指 标 | 工程建设前后，污染物排放量变化情况见表6 表6 工程建设前后污染物变化情况表 时段; COD(t/a); 氨氮(t/a). 建设前 建设后 变化量 削减率; 1823.2 328.5 -1494.7 81.98％; 136.9 43.8 -93.1 68.01％. 工程建成后，绥滨县的污水得到处理后，达标排放，COD排放量328.5 t/a；NH3-N排放量43.8t/a。 |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程简述图示 废气 废气 废气 粗格栅 沉砂池 细格栅 提升泵房 污 水 底砂 栅渣 栅渣 废气 噪声 ＢＤＰ反应池 消毒间 鼓风机房 入松花江 出水 废气 污泥储池 废气 脱泥水 噪声 污泥脱水间 污泥外运 工艺产污环节图 1.污水处理工艺 一级处理主要由细格栅、旋流沉砂池等组成，该工艺简单，运行经验成熟，其作用是去除污水中大的漂浮物和砂砾，以避免损害后续工艺的机械设备。 二级生物处理、三级物化处理采用ＢＤＦ工艺，首先进入兼氧区，实现脱氮除磷的目的。随后进入曝气区，通过活性污泥中的微生物去除污水中的有机物，并吸附水中的悬浮物。然后进入澄清区，混合液在澄清区泥水分离后，最后上清液流入紫外线消毒间消毒灭菌后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准后排放。 2.污泥处理工艺 对于格栅间、沉砂池产生的栅渣和底砂进行分选，分选出来的金属等回收利用，不能利用的外运由建设部门统一处理。 对于格栅间、沉砂池产生的无机污泥及ＢＤＰ反应池产生污泥采用脱水处理后外运至绥滨县生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

## 主要污染工序： 1、施工期 现在项目已经建成运行，施工机械(挖掘机等)产生的噪声，挖方、填方等施工过程中产生的粉尘、扬尘、固体废物及施工人员的生活污水对环境影响已不复存在。 （1）环境空气影响分析 施工现场扬尘量的大小与施工现场的管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。本项目拟在施工期对施工单位加强监理，采取及时清运多余土石方，对堆存土方采取表面夯实处理，对作业场地围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖蓬布等措施，可使施工扬尘对环境的影响降至最小，扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。 2、施工废水对环境影响分析 施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物和病菌。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。 建设期由于土方等露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体。尤其是在靠近河道施工中容易发生物资流失。因此，在靠近河道施工时，必须设置临时堆场，加雨棚，堆场与河道距离应尽量远。 3、声环境影响分析 施工期的噪声源主要包括施工期间的机械噪声(如挖掘机、装载机、汽车、吊车、卷扬机等)、混凝土浇筑时的震动噪声以及设备安装、调试的噪声等。施工噪声通常是间歇或阵发性的，并具有流动性；通过采取合理安排施工时间，选用低噪声机械设备，施工期对建筑物的外部采用围挡，施工车辆低速禁鸣等降噪措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，不会对区域声环境产生较大影响。 4、固体废物对环境影响分析 建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响厂区景观，而且还易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固废必须及时外运。建筑垃圾部分回填，多余建筑垃圾运至城市垃圾处理厂合理处置，采取及时清运等措施后，不会对环境造成影响。 因本工程施工期主要为工程人员进驻，并且随着施工过程结束对周边环境的影响同时结束，对周围环境影响污染较小。 6、管道铺设影响 本项目涉及排水系统管道铺设，在施工期间，要在施工路段设置挡板，且在明显位置设置警告标识；调整好施工时间，避免发生噪声扰民现象。 排水管管道根据本地城镇规划和建设布置，施工中，土方主要堆放在管网两侧，如不控制好施工作业面，如遇大风天气会尘土飞扬；如遇降水会泥水遍地流淌，引起水土流失。本环评要求在施工作业前，应编制施工进度表，合理施工，采取边挖边埋设管道，边回填恢复的办法，这样可做到，占地时间短，施工期短，恢复快。而不应先全线开挖，再统一布置的老办法。另外对于开挖工程临时堆弃的土方要采取临时拦挡措施，尽量减少在雨季施工，以防止造成水土流失。土方回填后的多余残土要及时运往指定堆放地并加强管理。 2、运行期 （1）废水 - 本工程的生产废水主要来源于沉砂、污泥浓缩脱水及冲洗水等排水；生活污水主要来源于办公楼等建筑物厕所冲洗水和洗涤水，污水处理厂需人员34人生活用水量为2.7t/d，设备冲洗以及厂区地面扬尘等洒水总量约为8.4t/d，厂区日产生污水量为11.1t/d，统一收集入污水处理系统，污水处理厂全厂需处理废水量约为15000t/d；本工程为城镇污水处理厂建设，其运行期自身产生的设备冲洗水和生活污水同整个处理规模比较起来较小且纳入处理系统中处理后排放，所有的生产废水和生活污水均通过厂区管道排至粗格栅前，进入污水处理系统一并处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排放。 因此，本评价只对污水处理厂的总进水和出水进行计算，具体情况见表7。 表7 本工程废水污染源及源强确定 项目 阶段; 水量 (t/d); COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 氨氮 (mg/L); 总磷 (mg/L). 进水; 15000; 333; 198; 198; 25; 4. 排水; 15000; 60; 20; 20; 8; 1. 污染物排放量（t/a）; /; 328.5; 109.5; 109.5; 43.8; 5.5. - （2）废气 恶臭是城市污水处理厂的主要大气污染物，对于污水处理厂，主要恶臭物质有NH3、H2S和甲硫醇等。 氨气是一种无色有强烈刺激气味的气体，嗅觉阈值为0.037ppm；硫化氢是一种有恶臭和毒性的无色气体，嗅觉阈值为0.0005ppm，具有臭鸡蛋味；甲硫醇是一种有特殊气味的气体，嗅觉阈值为0.0001ppm。 通过对本省同类规模的其它污水处理工程建设项目的类比调查，根据规模不同进行相应的比例折算，估算本项目废气污染物的排放量，具体数值见下表： 表8 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强 项目; NH3（mg/s•m2）; H2S（mg/s•m2）. 粗格栅、进水泵房、细格栅; 0.610; 1.068×10-3. 沉砂池; 0.520; 1.091×10-3. BDP反应池; 0.007; 0.029×10-3. 脱水机房/储泥池; 0.005; 0.03×10-3. 由该工程的构筑物尺寸可计算出恶臭污染物排放源强，见表9。 表9 拟建工程NH3和H2S源强 构筑物名称; 面积（m2）; NH3产生量; H2S产生量. mg/s; kg/h; mg/s; kg/h. 粗格栅、进水泵房; 421.7; 257.2; 0.926; 450.4×10-3; 1.6×10-3. 细格栅、沉砂间; 405.3; 210.8; 0.759; 442.2×10-3; 1.6×10-3. BDP反应池; 809; 5.7; 0.020; 23.5×10-3; 0.9×10-3. 储泥池/脱水机房; 213; 1.1; 0.004; 6.4×10-3; 0.02×10-3. 合计; /; 1.709; /; 4.12×10-3. 由此可见，污水处理工程废气污染物NH3的产生量为1.709kg/h（即14.9t/a），H2S产生量为4.12×10-3kg/h（即0.036t/a）。提升泵房、污泥池、脱水机房、等恶臭废气易收集场所设置废气鼓风机，将无组织变为有组织废气，收集效率按80%计，恶臭废气收集后采用光催化技术进行除臭，根据类比和除臭装置设计文件，除臭效率可稳定在70～80％之间，本环评按70%计，厂区内各产生恶臭污染的构筑物均设置地埋式管道与除臭反应器设备房相连接，废气经收集后送入除臭反应器处理后通过15m排气筒高空排放，则NH3与H2S的排放情况见下表。 表10 本拟建工程NH3和H2S排放量 构筑物名称; NH3排放量Kg/h; H2S排放量Kg/h. 粗格栅、集进水泵房; 0.19（无组织） 0.222（有组织）; 0.320×10-3（无组织） 0.384×10-3（有组织）. 细格栅; 0.152（无组织） 0.182（有组织）; 0.320×10-3（无组织） 0.384×10-3（有组织）. BDP反应池; 0.020（无组织）; 0.9×10-3（无组织）. 储泥池/脱水机房; 0.0008（无组织） 0.001（有组织）; 0.004×10-3（无组织） 0.0048×10-3（有组织）. 合计; 0.363（无组织） 0.405（有组织）; 1.544×10-3（无组织） 0.7728×10-3（有组织）. 由此可见，污水处理工程废气污染物NH3的有组织排放量为0.405kg/h（即3.547t/a），NH3的无组织排放量为0.363kg/h（即3.179t/a）。H2S的有组织排放量为0.7728×10-3kg/h（即0.0068t/a），H2S的无组织排放量为1.544×10-3kg/h（即0.014t/a）。 （3）噪声 本工程运行期噪声源主要为污水处理厂各种风机、水泵等运行时产生的噪声，其具体噪声源强见表11。 表11 运行期主要设备噪声源源强 序号; 设备名称; 声级值dB(A). 1 2 3 4 5; 污水泵 污泥泵 污泥提升泵 风机 其他大型设备，如脱水机; 80-90 85-90 85-90 90 75-85. （4）固体废物 本工程运行期固体废物主要为格栅间产生的栅渣，污水处理过程中产生的沉砂和脱水污泥，以及厂内少量生活垃圾。其产生量具体见表12。 表12 运行期固体废物来源及产生量 序号; 固体废物来源; 固体废物种类; 产生量（t/a）. 1 2 3 4; 格栅间 沉砂池 污泥脱水间 生活间; 栅渣 沉砂（含水率60%） 剩余脱水污泥（干固体） 生活垃圾; 600 140 1000 6.2. 合计; 1745.9.

# 项目主要污染物产生量及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/l | 产生量 t/a | 浓度 mg/l | 产生量 t/a |
| 水 污 染 物 | 污水处理厂 | COD | 333 | 1823.2 | ≤60 | ≤328.5 |
|  |  | BOD5 | 198 | 1084.1 | ≤20 | ≤109.5 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 136.9 | 8 | 43.8 |
|  |  | SS | 198 | 1084.1 | ≤20 | ≤109.5 |
|  |  | TP | 4 | 21.9 | 1 | 5.5 |
| 大气 污染物 |  | NH3 | - | 14.9 | - | 3.547t/a有组织 3.179t/a无组织 |
|  |  | H2S | - | 0.036 | - | 0.0068t/a有组织 |
|  |  |  |  |  |  | 0.014t/a无组织- |
| 噪声 | 施工期 | 施工 机械 | 70～95dB(A) |  | 施工场界： 昼间：≤75dB(A) 夜间：≤55dB(A) |  |
|  | 运行期 | 鼓风机 污水泵污泥泵压滤机 | 75～90dB(A) |  | 进行消声、隔声、减振等防护措施 厂界 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A) |  |
| 固体 废物 | 污水处理 | 污 泥 | 1000t/a |  | 卫生填埋处置 |  |
|  | 栅渣和底砂 |  | 740t/a |  | 外运处置 |  |
|  | 办公区 | 生活 垃圾 | 6.2t/a |  | 定期收集集中处理 |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析： 该项目在施工期对周围环境的影响主要为排水管道的铺设施工，污水处理厂的基建、污水管网工程的开挖敷设时产生的废气、噪声、废水对环境的影响随着项目建成，对大气环境、声环境及地表水环境影响已经消失。下面针对施工期对土地、地表植被影响及产生固体废物处置进行回顾性分析。 （1）固废对环境的影响回顾 施工期污水处理厂产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要为废砖石、废钢筋、包装袋、边角料等，生活垃圾主要为废塑料袋、菜叶、废纸等废弃物。建筑垃圾应已经运往专门的建筑垃圾填埋场，生活垃圾运往当地附近的垃圾中转站。 污水管网施工时开挖的土方、废石部分回填，多余的土方运往污水处理厂垫地利用，现在厂区已经没有固体废物堆放痕迹。 （2）生态环境影响回顾 污水处理厂和管网敷设开挖时，对生态环境的影响主要是土地占用和破坏植被，施工结束后临时占地进行了清理平整，厂区内进行了绿化，绿化率20%以上，现场已经没有施工痕迹。 ## 运行期环境影响分析： 排水管道的铺设完成后，即无污染排放。运行期的主要环境影响主要在污水处理厂。 1水环境影响分析 1. 1地表水环境影响分析 绥滨镇地处松花江下游北岸，是一座以啤酒生产和农副产品精深加工为主导的小城镇。近几年随着绥滨县绥滨镇城镇建设发展速度的加快, 基础设施落后的矛盾日趋明显，很多无排水设施的街区居民沿街散排污水，污染环境。随着污水排放量的增加，对城市环境和地下水资源造成污染，尤其是加剧了对松花江流域生态环境的破坏。 绥滨镇没有污水处理厂，城市污水和雨水未经处理进入松花江。 本项目处理的废水来源于县城的生活污水和企业经处理达到污水处理厂进水标准的生产废水，污染物排放量见表7。 表8 水污染物排放状况 单位：t/a 序号; 污染物; 处理水量; 产生量; 削减量; 排放量. 1 2 3 4 5; COD BOD5 NH3-N SS TP; 15000m3/d; 1823.21084.1 136.911084.1 21.9; 1494.7 974.6 93.11 974.6 16.4; 328.5 109.5 43.8 109.5 5.5. 从以上的分析可以看出，本项目的建设运行将废水中污染物浓度降低了很多，对下游区域的水质有一定程度的改善。绥滨两湿地自然保护区主要保护区对象为湿地生态系统及野生动植物资源，由于本项目建设后排放的废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、TP均有大幅度消减，对排污水下游水质有一定程改善，所以保护区水生环境朝着有利方向发展，从地表水环境的角度而言，本工程的建设是可行的。 1.2地下水 评价区内为平原区，镇内地下水为潜水，埋深2.3m，弱碱强盐型水质。镇内地质构造为河床淤泥质，地表土为草甸和淤泥亚质粘土。地基承载力平均为100-150KPa。 本项目建设污水处理厂时，建议对处理单元进行防渗处理。建议拟对BDP工艺池采用水泥和人工防渗膜双层防渗，其它污水处理池均采用添加厚度为0.5m的粘土层做防渗层，这样，渗透系数将会大大减少，减少了对地下水的影响。 2废气污染物环境影响分析 污水处理工程废气污染物NH3的产生量为1.709kg/h（即14.9t/a），H2S产生量为4.12×10-3kg/h（即0.036t/a）。提升泵房、污泥池、脱水机房、等恶臭废气易收集场所设置废气鼓风机，将无组织变为有组织废气，收集效率按80%计，恶臭废气收集后采用光催化技术进行除臭，根据类比和除臭装置设计文件，除臭效率可稳定在70～80％之间，本环评按70%计，厂区内各产生恶臭污染的构筑物均设置地埋式管道与除臭反应器设备房相连接，废气经收集后送入除臭反应器处理后通过15m 排气筒高空排放。为消除对周围环境影响，在工程的设计上，将污水厂厂址选择在城市下风向，在厂区周围设置绿化带，同时在生产车间设置换气装置和脱臭装置，以最大程度消除臭气对污水处理厂总体环境和周围环境的影响。经处理后污水处理工程废气污染物NH3的有组织排放量为0.405kg/h（即3.547t/a），NH3的无组织排放量为0.363kg/h（即3.179t/a）。H2S的有组织排放量为0.7728×10-3kg/h（即0.0068t/a），H2S的无组织排放量为1.544×10-3kg/h（即0.014t/a）。 3固体废弃物环境影响分析 3.1生活垃圾 本污水处理厂共34人，按0.5kg/(天.人)，则项目内生活垃圾产生量为6.2t/a。 产生的生活垃圾统一由市政环卫部门运送至垃圾填埋场处理。 - 3.2污水处理厂的污泥 - 污水处理厂在正常运行过程中，在格栅间、沉砂池、BDP反应池和污泥脱水间均有固体废物产生，如果污泥处理不当，就会产生新的污染，形成新的公害。在污泥脱水间后，设污泥临时堆场临时储存未及时清运的脱水污泥，污泥临时堆场应实施地面防渗处理，以及上层封闭加盖，防止污泥恶臭气体污染周边环境，堆场满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。本项目栅渣、沉砂年产生量为740t/a，脱水污泥产生量为1000t/a，栅渣、底砂剩余污泥被送到垃圾填埋厂填埋。 现污水处理厂接收园区生产废水企业主要为啤酒生产企业、屠宰企业，生产废水中没有毒有害污染物存在，且污水处理量较小，污水处理产生污泥暂按一般废物处理、处置，但随着园区发展，若有化工、印染、机加等企业入驻，且污水处理厂接收处理其污水，则需要对污泥进行鉴定，若属于危险废物送有资质单位进行处理。 因此，本项目的固体废物对区域环境不会产生大的不利影响。 4声环境影响分析 污水处理厂主要噪声源为风机房的风机及污水泵站各种泵等设备噪声，噪声级一般是75-90dB,泵房设在室内或地下，通过选用噪声低的设备，在生产管理中保持设备良好的运转状态，并采用减振降噪和加装隔声罩等措施降低声源噪声；特别是产生高强度噪声的设备间应建设成隔声间，墙体采用吸声材料、隔声窗，在泵房四周加强植树绿化，在采用上述措施后，降噪40dB(A)左右。经预测，各厂界噪声在35－50 dB(A)之间，符合GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 建议本项目主要采取以下具体措施： （1）鼓风机房进出风采用地下廊道式，风机进口安装消音器；其它各类均采用地下式或半地下式，采用低噪音的机泵。值班控制室采取噪音控制措施来降低噪音污染。 （2）厂区内考虑必要的绿化面积，通过绿化减少噪音对周围环境的污染 5污水处理厂处理工艺可行性分析 （1）污水处理工艺 市政污水通过地下排水管网进入污水处理厂,首先进入粗格栅间,经粗格栅机拦截一部分较大的漂浮物、悬浮物。然后经提升泵输送到细格栅间，经细格栅拦截较小的漂浮物、悬浮物，并通过旋流沉砂池去除粒径较小的悬浮颗粒后进入BDP反应池，首先进入兼氧区，实现脱氮除磷的目的，随后进入曝气区，通过活性污泥中的微生物去除污水中的有机物，并吸附水中的悬浮物。然后进入澄清区，混合液在澄清区泥水分离后，最后上清液流入紫外线消毒间消毒灭菌后达标排放。剩余污泥则经污泥储池进入污泥脱水间脱水后用翻斗车外运至垃圾场填埋。 生物倍增工艺将脱氮、除磷及沉淀等多个单元设置于同一处理池中，极大地简化了工艺流程，节省了占地面积，减少了管道投资，同时也使得运营管理方便，控制简单。 本项目现利用此工艺对污水进行处理，处理效果较好，出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级Ｂ标准要求，所以本项目污水处理使用生物倍增工艺可行。 （2）污泥处理工艺 污水处理后的最终产物污泥，其处置方法主要有卫生填没和焚烧，利用途径包括作为植物的有机肥料使用，添加到农用或非农用土壤中。污泥焚烧技术和设备复杂、耗能大、费用高，在国内污水处理厂尚很少使用。本项目的污泥经过直接浓缩脱水工艺，鉴于本工程污水处理厂的工程规模不大，本期工程不设污泥消化设施，而采用污泥浓缩脱水工艺。在污泥利用方式落实之前，暂时将污泥运往城市垃圾填埋场进行卫生填埋是可行的。 6. 生态环境影响 污水处理厂的出水经过排水管道排入松花江，该江段为绥滨两湿地自然保护区界内，项目厂界与自然保护区距离为350米，保护区位于项目南侧，保护区主要保护区对象为湿地生态系统及野生动植物资源，本项目建设后排放的废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、TP均有大幅度消减，对排污水下游水质有一定程改善，保护区水生环境朝着有利方向发展，从生态环境保护的角度而言，本工程的建设是可行的。 7.卫生防护距离的确定 卫生防护距离公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91给出的公式进行预测。 QcCm=1ABLc+0.25γ20.50LD 式中：Cm — 标准浓度限值，mg/m3； L — 工业企业所需卫生防护距离，m； γ— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，γ=(S/π)0.5； A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数； Qc — 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 无组织排放的恶臭各参数以及卫生防护距离计算结果见表。 根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》的规定，选择的参数为：A=400、B=0.01、C=1.85、D=0.78、S＝700m2。代入公式计算后得到结果见表8。 表8 卫生防护距离计算结果表 污染物; 排放量（kg/h）; 平均风速（m/s）; 执行标准（mg/L）; 计算卫生防护距离（m）. H2S; 0.30; 2.09; 0.01; 92. 根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）的要求，污水处理厂尽量远离厂外居住区，卫生防护距离不宜小于50-100m，本评价确定该污水处理厂的卫生防护距离为100米。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 | 采取的预期治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 格栅间、储泥池、脱水机房等 | NH3 | 1.0kg/h | 1.0kg/h | 车间设置集气装置和脱臭装置 |
|  |  | H2S | 0.002kg/h | 0.002kg/h |  |
| 水 污 染 物 | 污水处理设施 | CODcr | 333mg/L 1823.2t/a | 60mg/L 328.5t/a | 生物倍增工艺 |
|  |  | ## BOD5 | 198mg/L 1084.1t/a | 20mg/L 109.5t/a |  |
|  |  | ## NH3－N | 25mg/L 136.9t/a | 8mg/L 27.4(43.8)t/a |  |
|  |  | ## SS | 198mg/L 1084.1 t/a | 20 mg/L 109.5 t/a |  |
|  |  | TP | 4mg/L 21.9 t/a | 1 mg/L 2.74 t/a |  |
| 固 体 废 物 | 污泥泵房 | 剩余污泥 | 1000t/a | 0 | 卫生填埋 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 6.2t/a | 0 | 定期收集 集中处理 |
| 噪 声 | 高噪声源强为75～90dB(A)，进行消声、隔声、减振等防护措施，可降噪40 dB(A)以上，厂界贡献值为35-50 dB(A)，所以厂界可达到昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)要求。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

1现状评价结论 （1）环境空气 从绥滨县环保局例行监测数据来看，绥滨县SO2年均值为26μg/m3，NO2年均值为18μg/m3，PM10年均值为40μg/m3，区域内NO2、SO2和PM10三种污染物单项污染指数均小于1，区域的大气环境质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）地表水环境 统计结果显示，pH、BOD5、氨氮占标率为10%-75%、2.5%-60%、54%-76%，均小于1，故绥滨段松花江水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体标准。 （3）声环境 绥滨县内的噪声污染主要来源于交通噪声。 例行监测结果表明，区域本底噪声为40～53dB(A)，符合《声环境质量标准》GB3096－93中2类地区的限值要求。 2环境影响分析结论 废水：本工程投产后，可以有效的处理城市废水15000m3/d。在污水处理达标排放的情况下，COD、BOD5和氨氮排放量分别为328.5 t/a、109.5t/a和43.8 t/a；与本项目投产前相比COD、BOD5和氨氮排放量分别削减1494.7 t/a、974.6 t/a和93.11t/a。项目建成后，厂区生产废水及生活污水均通过厂内排水系统收集，再汇入厂内粗格栅间，同城市污水一并处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级标准B标准后排入松花江。各种污染物的大幅度减少，对纳污水体松花江水质的改善是有利的，从地表水环境的角度而言，本项目的建设是可行的。 环境空气：格栅间和污泥脱水间产生的恶臭，应用引风机通过管道收集系统输入活性炭吸附装置进行处理，消除恶臭对周围环境的影响。 噪声：污水提升泵站及处理厂由于安装了减振、隔声设施，并充分绿化，其噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准，对周围环境影响较小。 固体废物：本项目的固体废物中生活垃圾和泵站产生的栅渣，均由市政部门统一处理，送生活垃圾填埋场卫生填埋，污泥产生量1000t/a；栅渣、沉砂年产生量为740t/a；固体废物处置率为100%。 3项目选址及政策可行性分析 （1）项目建设符合国家产业政策及相关的法律、法规要求 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011文本）》，本项目为城镇污水处理厂建设，属于鼓励类“城镇供排水管网工程、污水处理厂工程的改造和建设”。符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析： 本项目位于城市主导风向的侧下风向，厂址选择合理。地处城镇下游，城市排水系统末端；地势平坦，开阔，便于远期扩建；水处理厂的卫生防护距离为100米，拟建厂址周围100米范围内无敏感居民点。厂内噪声采取降噪措施削减后达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准，不会对周围环境造成较大影响。因此从环境角度本厂址选择合理。 4结论 综上所述，本项目的建设是水污染防治工程的重要内容，污水处理厂建成并投入使用，可以实现绥滨镇污水达标排放， 污染物中COD排放量 328.5 t/a，消减1494.7 t/a；氨氮排放量43.8t/a，消减93.11t/a，将在一定程度上改善最终纳污水体松花江的水质，并可促进当地的经济发展，项目厂址位于城市供水水源下游，主导风向的下风向，能够满足卫生防护距离的要求，符合绥滨县总体规划，符合安全和环境保护的要求。在落实本报告表提出的各项污染防治措施和安全防护措施的前提下，从环境保护的角度衡量本项目的建设是可行的。 ## 建议： （1）污水处理厂卫生防护距离内不得新建居民区、医院、学校等敏感点；厂区围墙外最好种植阔叶乔木及灌木，形成防护林带。 （2）污泥处置近期为卫生填埋，远期可根据实际情况必要时需要对污泥进行鉴定，属于危废的送有资质单位进行处置，若考虑综合利用，如农用、堆肥等，但必须考虑工业废水的重金属超标问题。

- 预审意见： - 公 章 - 经办人： - 年 月 日

下一级环保行政部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                           填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 黑龙江省绥滨县绥滨镇污水治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 绥滨镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 处理生活污水1.5万立方米/日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 环境保护N9360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价 管理类别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 9189.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 0.72 |  |
| 建设单位 | 单 位 名 称 |  | 哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 86791231 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 黑龙江兴业环保科技有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 通 讯 地 址 |  | 哈尔滨市 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 哈尔滨市先锋路469号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 法 人 代 表 |  | 刘健理 |  |  |  | 联系人 |  | 隋深红 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证甲字第1703号 |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：GB3095-96 二级 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类 地下水： 环境噪声：GB3096-2008 2类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □ 水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污 染 物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） |  | 预测排 放浓度（5） |  | 允许排 放浓度（6） | 产生量（7） |  | 自身 削减量（8） |  | 预测排 放总量（9） |  | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量 （11） | 区域平衡替代本工程削减量 （12） | 核测排 放总量（13） | 核定排放总量 （14） |  | 排放增减量 （15） |
|  | 废水 |  | —— | —— |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  | 547.5 |  |  |  |  |  | 547.5 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 1823.2 |  | 1494.7 |  | 328.5 |  |  |  |  |  | 328.5 |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 136.9 |  | 93.1 |  | 43.8 |  |  |  |  |  | 43.8 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  | —— | —— |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— | —— |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少       2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

| 主要生态破坏控制提标 | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  | 级别或种 类数量 | 影响程度（严重、一般、小） |  | 影响方式（占用、切隔阻断或二者均有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 |  | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗迹 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及 形式 占用土地 (hm2) | 基本农田 |  |  | 林地 |  |  | 草地 |  |  |  | 其它 |  | 工程占地 拆迁人口 |  | 环境影响迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 |  | 永久占用 |  |  | 移民及拆迁人口数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓和 恢复的面积 | 工程避让 （万元） |  | 隔声屏障（万元） | 隔声窗 （万元） |  | 绿化降噪（万元） | 低噪设备及工艺（万元） |  | 其它 |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理（km2） | 生物治理（km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
|  | 噪声治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附图I   本项目地理位置图

绥滨镇污水治理工程项目

附图II  本项目平面布置图

附图III 本项目敏感目标分布图

项目地理位置